Universidad Rafael Landívar

Inteligencia Artificial

Primer Semestre 2026

PROYECTO FINAL: Navegación Autónoma y Reconocimiento de Señales

Visión Artificial mediante CNN y Vision Transformers  |  Primer Semestre 2026

Descripción General

El objetivo principal de este proyecto es integrar técnicas avanzadas de visión artificial y aprendizaje profundo, partiendo estrictamente desde sus fundamentos matemáticos, para construir un sistema de navegación autónoma. Los estudiantes desarrollarán el sistema de control de un robot móvil capaz de procesar un flujo de video continuo (dimensión espacio-temporal) para navegar de forma estable a lo largo de una trayectoria física.

A diferencia de implementaciones de alto nivel o proyectos tradicionales (como los seguidores de línea basados en sensores infrarrojos), este proyecto prohíbe estrictamente el uso de modelos preentrenados y librerías "caja negra" para las etapas críticas de inferencia y control. Los grupos deberán gestionar y justificar matemáticamente el pipeline completo:

- Preprocesamiento matricial manual de las imágenes.

- Recolección y curación de un dataset 100% propio.

- Diseño, entrenamiento y evaluación de modelos espacio-temporales desde cero.

- Optimización de la latencia computacional para su despliegue en hardware físico (ej. Raspberry Pi o sistemas distribuidos con microcontroladores).

Asimismo, cada grupo es responsable del diseño y construcción física de su propia pista de pruebas, la cual debe cumplir con los estándares técnicos especificados para garantizar la variabilidad de los datos de entrenamiento.

Para la evaluación, el proyecto se divide de la siguiente manera:

- Núcleo del Proyecto: Navegación Base Espacio-Temporal (Obligatorio)

Implementación matricial desde cero de una Red Neuronal Convolucional (CNN) o arquitectura recurrente. Este modelo deberá analizar una ventana de tiempo de los últimos frames para la detección y clasificación de patrones de ruta (líneas rectas, curvas y giros de 90° e intersecciones en T donde se detenga dos segundos y elija aleatoriamente uno de los dos caminos), garantizando la estabilidad motriz del robot en la pista.

- Reto Bonus: Módulo de Percepción Avanzada (Opcional)

(Sustitución de la asignación "Seminario del Curso" por 5 puntos netos).

Implementación de un Vision Transformer (ViT), CNN o red dual, diseñado e inicializado desde cero, encargado de identificar señales de tráfico físicas (ALTO, Reducción de Velocidad, Cruce de peatones, etc.) para modificar el comportamiento del robot. Regla estricta: Este bonus únicamente será evaluado si la Navegación Base Espacio-Temporal es 100% funcional.

Dataset

Para garantizar el rigor académico y evaluar la capacidad de los modelos para generalizar en un entorno físico real, queda estrictamente prohibido el uso de datasets públicos (como GTSRB, ImageNet, etc.). El modelo debe ser robusto y estar entrenado exclusivamente con los datos capturados en la pista construida por el equipo (conformado por 5 estudiantes).

Es responsabilidad de cada grupo gestionar la captura, etiquetado manual, limpieza y balanceo de las siguientes bases de datos:

- Dataset de Navegación Base (Obligatorio)

  - Volumen: Los estudiantes deberán recolectar y etiquetar un mínimo de 3,000 imágenes secuenciales (flujo de video o frames consecutivos) directamente desde la cámara montada en el robot, recorriendo su propia pista de pruebas.

  - Categorías obligatorias a clasificar:

    - RECTA

    - CURVA_IZQUIERDA y CURVA_DERECHA

    - GIRO_90_IZQ y GIRO_90_DER

    - CRUCE_T

Nota Técnica: Se evaluará que el dataset esté correctamente balanceado para evitar sesgos hacia la clase RECTA, y que incluya variaciones naturales de iluminación del aula o laboratorio.

- Dataset de Señales Físicas (Exclusivo para el Reto Bonus)

  - Volumen: Los grupos que opten por el bonus deberán fabricar a escala e imprimir sus propias señales de tráfico, ubicarlas físicamente en la pista, recolectar y etiquetar un mínimo de 1,500 imágenes adicionales.

  - Categorías mínimas a clasificar:

    - ALTO

    - REDUCCIÓN_VELOCIDAD

    - PEATONES

    - NINGUNA_SEÑAL (Fondo/Rechazo: fundamental para evitar falsos positivos cuando el robot navega sin señales a la vista).

Nota Técnica: Las capturas deben realizarse desde la perspectiva del robot en movimiento, simulando las condiciones de latencia y desenfoque por movimiento (motion blur por ejemplo) reales.

Especificaciones de la Pista

Para evitar el sobreajuste (overfitting) del modelo y asegurar un entrenamiento robusto, cada equipo deberá construir una pista física modular (puede ser sobre lona mate, cartulina, foami o similar según creatividad) que cumpla estrictamente con los siguientes requisitos:

- Contraste y Materiales: La pista debe simular un carril de carretera real. El fondo debe ser de un color claro y uniforme (ej. gris claro, blanco o madera), delimitado por dos líneas de borde de 2 cms. atravesado por una línea continua central de navegación de 5 cm de ancho. Todas las líneas (tanto los bordes como la central) deben ser de un color oscuro y de alto contraste respecto al fondo (ej. negro o azul oscuro). Todos los materiales utilizados deben tener un acabado mate para evitar que los reflejos de la iluminación del salón generen ruido y afecten el preprocesamiento de las imágenes.

- Modularidad y Elementos Obligatorios: El circuito no puede ser estático; debe ser modificable. Los equipos deben poder cambiar el orden de los tramos para crear múltiples circuitos durante la recolección del dataset. La pista debe incluir como mínimo:

  - Tres (3) tramos rectos de 1 metro de longitud.

  - Tres (3) curvas de distinto radio (incluyendo al menos una curva cerrada).

  - Un (1) cruce en "T" (bifurcación de 90 grados).

Nota Técnica: Al ensamblar las distintas partes modulares de la pista, los estudiantes deben asegurar que las uniones ("costuras") sean imperceptibles, para evitar que la red neuronal convolucional las interprete como ruido espacial o falsos bordes.

- Entorno y Señalización (Para el Reto Bonus): El modelo debe ser robusto a los cambios de iluminación natural y artificial. Asimismo, las señales de tráfico verticales elaboradas para el Módulo de Percepción Avanzada no tendrán un área designada; el sistema debe ser capaz de detectarlas independientemente de si el profesor decide colocarlas en una recta, antes de una curva o cerca de la intersección durante la evaluación final.

Objetivo General

Integrar técnicas avanzadas de visión artificial y aprendizaje profundo, partiendo estrictamente desde sus fundamentos matemáticos, para construir el sistema de control de un robot móvil capaz de navegar de forma autónoma procesando flujos de video en tiempo real. Adicionalmente, se busca que los estudiantes demuestren su capacidad para optimizar modelos en hardware embebido y, de forma opcional, extender la percepción del sistema para reaccionar a eventos físicos del entorno.

Objetivos Específicos (Navegación Base)

- Fundamentos de Visión: Desarrollar el preprocesamiento del flujo de video mediante programación matricial directa, gestionando la conversión de espacios de color y la segmentación de la Región de Interés (ROI) sin utilizar funciones de alto nivel.

- Arquitectura de Navegación: Diseñar, entrenar y evaluar una arquitectura neuronal espacio-temporal (CNN o recurrente) personalizada para la detección y clasificación de patrones de ruta (rectas, curvas, cruces) en tiempo real.

- Control Físico: Implementar un sistema de control de baja latencia que traduzca las predicciones matriciales del modelo en comandos de movimiento fluidos para los motores del robot.

- Despliegue y Optimización: Gestionar la latencia de inferencia en hardware físico (ej. Raspberry Pi o sistemas distribuidos), implementando técnicas de optimización algorítmica o protocolos de comunicación eficientes entre PC y microcontroladores.

Objetivo Específico (Reto Bonus)

- Percepción Avanzada: Diseñar e integrar una arquitectura de Vision Transformer (ViT), CNN o red dual, inicializada desde cero y sin pesos preentrenados, para la detección y clasificación de señales de tráfico físicas que actúen como interruptores lógicos sobre el comportamiento base del robot.

Requisitos Técnicos

Cada grupo deberá gestionar la integración de su propio robot, pudiendo elegir una de las siguientes arquitecturas de hardware según su estrategia de ingeniería:

- Opción A (Standalone): Uso de una microcomputadora (ej. Raspberry Pi 3B+, 4 o 5) a bordo del robot, encargada de realizar tanto la inferencia matricial de los frames como el control directo de los motores. Esta opción requiere una alta optimización de Edge AI para minimizar la latencia de la red neuronal.

- Opción B (Distribuida): Uso de una Computadora/Laptop externa para el procesamiento del video y la inferencia del modelo, enviando los comandos de movimiento vía inalámbrica y en tiempo real a un Microcontrolador a bordo (ej. Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico) encargado exclusivamente de accionar los motores.

Componentes Físicos Obligatorios:

Independientemente de la opción elegida, el robot debe contar con:

- Módulo de Cámara (Cámara nativa de Raspberry o Webcam USB).

- Chasis de robot móvil con motores DC y su respectivo puente H / controlador de motores (ej. L298N o similar).

- Batería externa que garantice una alimentación 100% independiente durante la demostración física en pista.

Software y Modelos

El objetivo del proyecto es la implementación matricial de los algoritmos. Por lo tanto, el desarrollo de las redes se rige por las siguientes normativas:

- Lenguajes: Python para la programación de los modelos y el procesamiento matricial (C++ opcional para la programación del microcontrolador en la Opción B).

- Librerías Permitidas: PyTorch o TensorFlow/Keras para el diseño, entrenamiento y optimización de las arquitecturas neuronales. OpenCV únicamente para lectura del flujo de video y redimensionamiento básico de imágenes. NumPy (o Eigen en C++) para el preprocesamiento matricial manual obligatorio. Queda estrictamente prohibido el uso de modelos o pesos preentrenados de cualquier fuente, así como bloques preconfigurados de alto nivel como torchvision.models o tf.keras.applications. Para los grupos que intenten el Reto Bonus, pueden hacer uso de nn.MultiheadAttention o equivalentes de PyTorch/TensorFlow, siempre que la arquitectura completa sea inicializada aleatoriamente y entrenada exclusivamente con el dataset propio del grupo.

- Arquitecturas Neuronales:

  - Módulo Base (Navegación): Red Neuronal Convolucional (CNN) o Red Recurrente. Debe ser diseñada, inicializada y entrenada por los estudiantes incorporando el análisis temporal de una ventana de frames. No se permite el uso de pesos preentrenados de ningún tipo.

  - Módulo de Percepción (Reto Bonus): Los grupos que intenten este reto pueden implementar un Vision Transformer (ViT), una CNN dedicada, o una arquitectura de red Dual. Al igual que el módulo base, queda estrictamente prohibido el Transfer Learning (ej. usar modelos de Hugging Face preentrenados). La red elegida debe inicializarse aleatoriamente y entrenarse exclusivamente con el dataset de señales físicas recolectado por el grupo.

Técnicas Obligatorias

Navegación Base

| Técnica | Descripción / Expectativa |
| --- | --- |
| Data Augmentation | Aplicación de rotaciones, cambios de brillo, zoom y ruido gaussiano a las imágenes para garantizar robustez ante iluminación cambiante. |
| Preprocesamiento Matricial (ROI) | Segmentación de la imagen para aislar la Región de Interés (línea de navegación). Regla estricta: Al menos un filtro crítico (ej. Sobel, Gaussiano, Canny) puede ser programado manualmente a nivel matricial usando NumPy/Eigen. Si el grupo decide utilizar las funciones nativas de OpenCV en su lugar, deberá incluir en su documento técnico una justificación detallada comparando el rendimiento y la complejidad computacional de ambas alternativas. |
| Arquitectura Espacio-Temporal | Clasificación de la dirección del movimiento evaluando una secuencia temporal (ventana de frames) para evitar inestabilidad y oscilaciones erráticas en la dirección. Para su implementación, el grupo puede elegir entre: una arquitectura recurrente (ej. LSTM/GRU), una CNN temporal (Conv3D), o, para garantizar la optimización de latencia en hardware de borde (Edge AI), el apilamiento de frames consecutivos en los canales de entrada de una CNN 2D convencional. Cualquiera de las opciones debe ser diseñada e inicializada sin pesos preentrenados. |
| Control en Tiempo Real y Latencia | Sincronización estricta entre la captura de video, la inferencia matricial y la generación de señales PWM para los motores. Si se elige la Opción B (Distribuida), el grupo debe programar, optimizar y documentar su propio protocolo de comunicación de baja latencia entre la PC y el microcontrolador. |

Reto Bonus

| Técnica | Descripción / Expectativa |
| --- | --- |
| Percepción Avanzada (Desde cero) | Implementación de una arquitectura de clasificación discreta (Vision Transformer, CNN dedicada o Red Dual) para identificar señales físicas, inicializada aleatoriamente y entrenada exclusivamente con el dataset propio del grupo. Queda prohibido el Transfer Learning o el uso de pesos externos preentrenados de cualquier fuente. |

Producto a Entregar

Fecha de entrega (Código, Dataset y Documentación): Lunes 18 de Mayo de 2026

Presentación y defensa: Miércoles 20 de Mayo

Valor: 15 puntos netos (Navegación base) + 5 puntos netos (Reto Bonus).

Componentes de la Entrega:

- Repositorio del Proyecto:

  - Todo el código fuente de entrenamiento (Jupyter Notebooks / scripts de Python).

  - Scripts de ejecución e inferencia en el hardware físico (Raspberry Pi o Microcontroladores).

  - El dataset 100% propio generado y curado por el equipo (en carpetas debidamente estructuradas).

- Documento PDF:

  - Explicación Matemática: Detalle de las arquitecturas diseñadas (CNN/RNN para la Navegación Base y, solo si aplica, ViT/Dual para el Reto Bonus).

  - Métricas de Evaluación: Matriz de confusión y curvas de pérdida/precisión (Loss/Accuracy) de los modelos entrenados.

  - Diagramas de Control: Diagramas de flujo detallando la toma de decisiones, la máquina de estados (ej. manejo de cruces en T) y el protocolo de comunicación (si se eligió la Opción B distribuida).

  - Análisis de Rendimiento (Hardware): Reporte de la latencia lograda, FPS (Frames per Second) estables obtenidos y las optimizaciones algorítmicas implementadas.

  - Matriz de Responsabilidades: Distribución clara, honesta y detallada del trabajo técnico realizado por cada uno de los 5 integrantes del grupo.

  - Reto de Investigación Teórica (Escalamiento a Tráfico Dinámico): Un capítulo dedicado a proponer una solución arquitectónica para un escenario avanzado donde el robot deba evitar colisiones con otros vehículos en movimiento en la pista. Al ser teórico, no deben programarlo, pero deben investigar y plasmar:

    - Por qué la arquitectura actual (clasificación) es insuficiente y qué arquitectura de Detección de Objetos (Object Detection, ej. YOLO, SSD) proponen.

    - Qué impacto tendría este cambio en la recolección del dataset.

    - Cómo abordarían el cuello de botella computacional en su hardware actual para procesar bounding boxes sin que caigan los FPS y el robot choque.

- Video de Funcionamiento (Subido a YouTube o Drive público):

  - Demostración Base (Obligatoria): Un plano secuencia (sin cortes) mostrando al robot recorriendo autónomamente la pista física completa, superando rectas, curvas de distinto radio y resolviendo de forma exitosa el cruce en "T" (deteniéndose 2 segundos y eligiendo una ruta aleatoria).

  - Demostración Bonus (Opcional): En el mismo video (o en uno adicional), el robot debe demostrar la interrupción de su comportamiento base al identificar y ejecutar las señales de tráfico físicas ubicadas aleatoriamente en la pista (ej. deteniéndose ante "ALTO" o reduciendo la velocidad).

Rúbricas de Evaluación

La evaluación del proyecto se divide en dos componentes. El núcleo obligatorio equivale al 100% de la nota del proyecto (15 puntos netos de zona). El Reto Bonus equivale al 100% de la nota del Seminario del Curso (5 puntos netos extra).

Tabla A: Núcleo Base Obligatorio (Valor: 15 Puntos Netos)

| Criterio | Descripción | Ponderación |
| --- | --- | --- |
| 1. Documentación Técnica | Diagramas de arquitectura, flujo de datos, matrices de confusión. Análisis cuantitativo riguroso (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score) y distribución equitativa del trabajo grupal. | 10% |
| 2. Dataset de Navegación y Entorno | Construcción física robusta y modular de la pista. Calidad, balanceo y limpieza del dataset propio secuencial (mínimo 3,000 imágenes). | 15% |
| 3. CNN Temporal o equivalente y Preprocesamiento | Preprocesamiento de la ROI y precisión de la red diseñada y entrenada desde cero, evaluando ventanas de tiempo para la detección de curvas, rectas y cruces. | 25% |
| 4. Control, Hardware y Latencia | El robot reacciona en tiempo real, sin cuelgues ni retrasos perceptibles. Movimiento fluido de motores y éxito en la cuantización (Raspberry) o en la comunicación serial/red de baja latencia (Arduino/ESP32). | 15% |
| 5. Presentación y Defensa (5 Integrantes) | Demostración exitosa en pista (incluyendo resolución de cruces en T). Explicación profunda del código, matemáticas y electrónica. Respuesta cruzada a preguntas técnicas individuales a los 5 integrantes. | 35% |
| TOTAL |  | 100% |

Tabla B: Reto Bonus (Valor: 5 Puntos Netos - Sustitución "Seminario")

Condición: Esta rúbrica únicamente será evaluada si el robot demuestra navegación autónoma completa durante la presentación del miércoles 20 de mayo, incluyendo la resolución exitosa del cruce en T. El criterio es de funcionamiento en pista, no de nota previa.

| Criterio | Descripción | Ponderación |
| --- | --- | --- |
| 1. Arquitectura de Percepción Avanzada | Implementación y entrenamiento desde cero exitoso del ViT, red dual o CNN dedicada para el reconocimiento de señales, inicializado sin pesos externos. | 40% |
| 2. Fusión Lógica y Defensa Técnica | Demostración física donde el robot interrumpe correctamente su Navegación Base al leer una señal. Defensa matemática de los mecanismos de atención o la arquitectura implementada. | 40% |
| 3. Dataset de Señales Propias | Fabricación de señales físicas a escala. Recolección y preprocesamiento de un mínimo de 1,500 imágenes propias bajo condiciones reales de iluminación, excluyendo fondos falsos. | 20% |
| TOTAL BONUS |  | 100% |

Observaciones Adicionales

- Plagio Cero: Cada entrega será revisada contra los repositorios de los demás grupos y entregas de años previos. La detección de copias exactas de lógica matricial o arquitecturas anulará el proyecto completo para los involucrados (integrantes/grupos).

- Uso de Inteligencia Artificial: Se permite el uso de asistentes (como ChatGPT o Claude) estrictamente para explicar conceptos matemáticos o sintaxis. Sin embargo, el código final debe ser auditado, comprendido y defendido por el grupo. La incapacidad de explicar una línea de código durante la defensa resultará en la pérdida de los puntos de esa sección.

- Modelos Prohibidos: Se reitera la prohibición absoluta del uso de modelos de visión preentrenados (ej. ViT preentrenados, ResNet, YOLO o MobileNet con pesos de ImageNet). El núcleo cognitivo del robot debe ser entrenado al 100% por el grupo con sus propios datos.

- Funcionamiento Offline (Modo Avión): Durante la evaluación física en la pista, el sistema (incluyendo la laptop y el microcontrolador) deberá operar en modo avión o sin conexión a internet para garantizar que no se invocan APIs externas y que la inferencia se ejecuta localmente (Edge Computing).

- Equilibrio de Responsabilidades: Al ser grupos de 5 personas, el trabajo debe reflejar una distribución equitativa de la ingeniería. Durante la defensa (que vale 35 puntos), todos los integrantes deben ser capaces de responder preguntas técnicas sobre cualquier componente del sistema (matemáticas, hardware o control), independientemente de quién lo haya programado. La asistencia a la defensa es obligatoria.

- Sin Extensión de Fechas: Debido a la finalización del ciclo académico y el cierre administrativo del semestre, no habrá prórrogas ni extensiones de tiempo para ninguna de las entregas. Se recomienda a los grupos planificar sus fases de recolección de datos y entrenamiento con suficiente antelación para prever fallos técnicos o de hardware.

- Contingencias Físicas y Baterías: En proyectos de robótica, es común que el hardware falle por baterías descargadas, cables sueltos o cambios bruscos en la iluminación del laboratorio. Es obligación del grupo realizar pruebas previas en el entorno real y contar con baterías/powerbanks de repuesto al 100% el día de la presentación. Si el robot sufre una falla de hardware durante la evaluación, el grupo deberá diagnosticarla y explicarla.

Cronograma Sugerido

El siguiente cronograma es referencial y busca orientar a los grupos sobre una distribución razonable del esfuerzo técnico a lo largo de estas 4 semanas. Los grupos pueden adaptarlo según su estrategia interna.

Se sugiere paralelizar el trabajo con todos los miembros del equipo.

| Periodo | Actividad Principal |
| --- | --- |
| Semana 1 (20 - 26 de abril) | Hardware y Datos: Conformación de grupos y elección de la arquitectura física (Standalone o Distribuida). Construcción modular de la pista y recolección masiva del dataset (flujo de video) bajo condiciones reales del laboratorio. |
| Semana 2 (27 de abr - 3 de may) | Navegación Base: Programación del preprocesamiento matricial manual (NumPy/Eigen). Diseño, entrenamiento y validación de la arquitectura espacio-temporal (CNN/RNN) para el control de la trayectoria. |
| Semana 3 (4 - 10 de mayo) | Control Físico y Reto Bonus: Sincronización del modelo base con los actuadores físicos. Para los grupos que intenten el Bonus: Recolección del dataset de señales, diseño y entrenamiento de la red de percepción avanzada (ViT/CNN/Dual) desde cero. |
| Semana 4 (11 - 17 de mayo) | Optimización y Pruebas: Pruebas de campo exhaustivas en la pista física. Ajuste de protocolos de latencia para estabilizar los FPS. Redacción del documento técnico, extracción de métricas y grabación del video demostrativo. |
| Cierre (18 y 20 de mayo) | Entregas y Evaluación: Subida final de repositorios y documentación (lunes 18). Preparación para el ensamblaje de la pista, las preguntas técnicas y defensa individual cruzada (miércoles 20). |

Nota Técnica — Comportamiento en el cruce en T: Al clasificar la categoría CRUCE_T, el robot debe detenerse durante 2 segundos y luego elegir una dirección (izquierda o derecha) mediante una decisión pseudoaleatoria generada por software (ej. random.choice). Este comportamiento debe estar documentado en el diagrama de máquina de estados del documento técnico, y el estudiante debe poder explicar cómo se integra esta lógica entre la salida del modelo y el controlador de motores. No se requiere ningún sensor adicional para esta decisión; es una interrupción lógica basada únicamente en la clasificación del modelo.